MEKAANISET LIITTIMET

ALLIGATOR LACING

Mekaaninen liitin, teräs, asennukseen ei tarvitse erikoistyökaluja.

Tarkoitettu kevyeen käyttöön; hihnoille, joiden paksuus enintään 11mm. 
Tilauksesta: 600mm, 900mm ja 1200mm pituisena, ja ruostumattomat (AISI 316).

| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | -1,6mm | 300mm | 25mm |
| A1 | 1,6-2,4mm | 300mm | 40mm |
| 7 | 2,4-3,6mm | 300mm | 50mm |
| 15 | 3,2-4,0mm | 300mm | 65mm |
| 20 | 4,0-4,8mm | 300mm | 75mm |
| 25 | 4,8-5,6mm | 300mm | 100mm |
| 27 | 5,6-7,1mm | 300mm | 125mm |
| 35 | 7,1-7,9mm | 300mm | 175mm |
| 45 | 7,9-9,5mm | 300mm | 230mm |
| 55 | 9,5-11mm | 300mm | 300mm |

ALLIGATOR READY SET

Mekaaninen liitinsetti: sisältää liittimen, langan ja prikat. Valikoimissa galvanisoitu teräs ja ruostumaton (AISI 316)
Hihnoille, joiden paksuus enintään 6,4mm. Vaatii työkalun, mutta hätätilanteessa saa kiinnitettyä ilmankin.
Valikoimissa galvanisoitu teräs tai ruostumaton (AISI 316).                                               
Lankoja ja prikkoja saatavana myös erikseen. max.pituus 1200mm

| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija | Max. vetolujuus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS62 | 1,5-3,2mm | 1200mm | 50mm | 200N/mm |
| RS125 | 3,2-4,8mm | 1200mm | 75mm | 315N/mm |
| RS187 | 4,8-6,4mm | 1200mm | 100mm | 400N/mm |

READY SET TYÖKALU

Saatavana 50-1500mm, varastopituudet 100-150mm. Työkalun pituuden ei tarvitse vastata hihnan mittaa, leveämpääkin hihnaa pystyy työstämään

RSC187-4:100mm, RSC187-6:150mm

ALLIGATOR RIVET

Mekaaninen liitin pyöröpaalaimen kuljetinhihnoihin

Tarvitsee erikoistyökalun.

| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| --- | --- | --- | --- |
| ARJ4 | 3,2-5,6mm | 100mm | 90mm |
| ARJ6 | 3,2-5,6mm | 150mm | 90mm |
| ARJ7 | 3,2-5,6mm | 175mm | 90mm |
| ARJ10 | 3,2-5,6mm | 250mm | 90mm |
| ARJ14 | 3,2-5,6mm | 350mm | 90mm |

ALLIGATOR RIVET TYÖKALU

Työkalun pituuden ei tarvitse vastata hihnan mittaa, kapeampaa hihnaa pystyy työstämään, mutta ei leveämpää:

ART-7: 175mm

ART-10: 283mm

ART-14: 350mm

Sisältää käsikäyttöisen ART- asennustyökalun langan taivuttamiseen ja hihnan työstämiseen, vasaran sekä kaksi ARJ- kiinnitintä:

ARTK-7: 175mm

ARTK- 14mm: 350mm

FLEXCO RIVET HINGED

Mekaaninen liitin raskaaseen käyttöön. Pakkauksessa kaksi kiinnitintä. saranalangat ja niitit tilattava erikseen, hihnan paksuuden mukaan:

langat: NC-C, NCS-C

Niitit: SRAA, SRA, SRB, SRC, SRC/D, SRD, SRE (Myös ruostumaton AISI430)

| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| --- | --- | --- | --- |
| R2-20 | 5-10mm | 500mm | 125mm |
| R2-26 | 5-10mm | 650mm | 125mm |
| R2-32 | 5-10mm | 800mm | 125mm |
| R2-40 | 5-10mm | 1000mm | 125mm |
| R2-48 | 5-10mm | 1200mm | 125mm |
| R5-SE-20 | 6-11mm | 500mm | 175mm |
| R5-SE-26 | 6-11mm | 650mm | 175mm |
| R5-SE-32 | 6-11mm | 800mm | 175mm |
| R5-SE-40 | 6-11mm | 1000mm | 175mm |
| R5-SE-48 | 6-11mm | 1200mm | 175mm |
| R5-SE-55 | 6-11mm | 1400mm | 175mm |
| R5-½-SE-26 | 8-15mm | 650mm | 250mm |
| R5-½-SE-32 | 8-15mm | 800mm | 250mm |
| R5-½-SE-40 | 8-15mm | 1000mm | 250mm |
| R5-½-SE-48 | 8-15mm | 1200mm | 250mm |
| R5-½-SE-63 | 8-15mm | 1600mm | 250mm |

Ruostumaton (AISI316)

| R2S-32 | 5-10mm | 800mm | 125mm |
| --- | --- | --- | --- |

Saatavilla myös pakkauksia, joka sisältää täydellisen liitoksen niiteillä ja nc- saranatapilla:

| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| --- | --- | --- | --- |
| R2J20/500AANC | 5-7mm | 500mm | 125mm |
| R5J-SE-20/500NC | 7-11mm | 500mm | 175mm |
| R5J-SE-26/650NC | 7-11mm | 650mm | 175mm |
| R5J-SE-32/800NC | 7-11mm | 800mm | 175mm |
| R5J-SE-40/1000NC | 7-11mm | 1000mm | 175mm |
| R5J-SE-48/1200NC | 7-11mm | 1200mm | 175mm |

FLEXCO BOLT HINGED

Mekaaninen liitinsetti, sisältää liittimen, langan ja pultit. Tilattavissa myös antimagneettisena.

| Kiinnitin | Hihnan paksuus | Varastopituus | Rummun min.halkaisija |
| --- | --- | --- | --- |
| 375XJ400NC-SN | 6-10mm | 400mm | 125mm |
| 375XJ500NC-SN | 6-10mm | 500mm | 125mm |
| 375XJ650NC-SN | 6-10mm | 650mm | 125mm |
| 375XJ800NC-SN | 6-10mm | 800mm | 125mm |
| 375XJ1000NC-SN | 6-10mm | 1000mm | 125mm |
| 375XJ1200NC-SN | 6-10mm | 1200mm | 125mm |
| 375XJ1400NC-SN | 6-10mm | 1400mm | 125mm |
| 550J500NC-SN | 6-16mm | 500mm | 200mm |
| 550J 650NC-SN | 6-16mm | 650mm | 200mm |
| 550J 800NC-SN | 6-16mm | 800mm | 200mm |
| 550J 1000NC-SN | 6-16mm | 1000mm | 200mm |
| 550J 1200NC-SN | 6-16mm | 1200mm | 200mm |
| 550J 1400NC-SN | 6-16mm | 1400mm | 200mm |

Ruostumaton (AISI316)

| 550SJ 500SSC | 6-16mm | 500mm | 200mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 550SJ 650SSC | 6-16mm | 650mm | 200mm |
| 550SJ 800SSC | 6-16mm | 800mm | 200mm |
| 550SJ 1000SSC | 6-16mm | 1000mm | 200mm |
| 550SJ 1200SSC | 6-16mm | 1200mm | 200mm |
| 550SJ 1400SSC | 6-16mm | 1400mm | 200mm |

FLEXCO BOLT SOLID PLATE

25kpl:n ja 100kpl:n pakkauksissa.

Teräs, antimagneettinen tai ruostumaton (AISI316)

| Kiinnike | Materiaali | Hihnan paksuus | Kpl määrä | Rummun min. halkaisija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1E | Teräs | 5-11mm | 25kpl | 250mm |
| 140E 140C | Teräs | 5-11mm | 25kpl 100kpl | 300mm |
| 140ES | Ruostumaton (AISI316) | 5-11mm | 25kpl | 300mm |
| 190E 190C | Teräs | 8-14mm | 25kpl 100kpl | 400mm |
| 190ES | Ruostumaton (AISI316) | 8-14mm | 25kpl | 400mm |
| 190EE | Antimagneettinen | 8-14mm | 25mm | 400mm |
| 1-1/2E | Teräs | 11-17mm | 25kpl | 400mm |
| 2E | Teräs | 14-21mm | 25kpl | 700mm |
| 2-1/4E | Teräs | 14-30mm | 25kpl | 850mm |
| 2-1/2 | Teräs | 19-25mm | 10kpl | 1000mm |
| 3 | Teräs | 24mm+ | 10kpl | 1200mm |

VULKANISOITU KUMILEVY LAATTA

140VP- 900mm (5*180mm)

190VP- 900mm (5*180mm)

FLEXCO KORJAUSHAKASET

v

Pääsääntöisesti vain tilauksesta, jotain kokoja saattaa olla varastossa pieniä määriä, KYSY !

| Liitin | Kappalemäärä | Pituus | Hihnan pituus |
| --- | --- | --- | --- |
| SS200 | 100kpl | 8mm | 2,5-4mm |
| SS201 | 100kpl | 10mm | 4-6mm |
| SS202 | 100kpl | 12mm | 6-8mm |
| SS203 | 100kpl | 15mm | 8-10mm |
| SS204 | 100kpl | 20mm | 10-13mm |
| SS205 | 100kpl | 23mm | 13-15mm |
| SS206 | 100kpl | 27mm | 15-18mm |
| SS207 | 100kpl | 35mm | 18-21mm |

| Työkalu | Yhteensopivat mallit |
| --- | --- |
| 110 | 1, 140, 190, RP1, 375X, 550 |
| 112 | 1-1/2, 2, 2-1/4, RP2 |
| 113 | 2-1/2, 3 |

TYÖKALUT

| HP1 | 1, 140, 190, RP1, 375X, 550 |
| --- | --- |
| HP2 | 1-1/2, 2, 2-1/4, RP2 |
| HP3 | 2-1/2, 3 |

| HW1 | 1, 140, 190, RP1, 375X, 550 |
| --- | --- |
| HW2 | 1-1/2, 2, 2-1/4, RP2 |
| HW3 | 2-1/2, 3 |

| 5552 | HP- ja HW- työkaluille |
| --- | --- |

FLEXCO KOLAT

Sisältää 12 pulttia/kola.

Tilattavissa myös ruostumattomana.

| Kiinnike | Korkeus | Pituus | Rummun min. halkaisija | Materiaali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-1 | 25mm | 610mm | 75mm | SBR |
| HD-2 | 50mm | 610mm | 75mm | SBR |

| EC1-1/4 | 32mm | 1220mm | 75mm | EPDM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC2 | 51mm | 1220mm | 75mm | EPDM |
| EC3 | 76mm | 1220mm | 75mm | EPDM |
| EC4 | 102mm | 1220mm | 100mm | EPDM |

| L5/8-B | 16mm | 610mm | 50mm | Nitriili-FDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-B | 25mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L1-1/2-B | 38mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L2-B | 54mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L3-B | 76mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L5/8-W | 16mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L1-W | 25mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L1-1/2-W | 38mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L2-W | 54mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |
| L3-W | 76mm | 610mm | 50mm | Nitriili- FDA |

| LG1-1/2-C | 38mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LG-2-C | 51mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |

| PG2 | 51mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PG3 | 76mm |  | 50mm | Isopreeni FDA |

Saatavana lisäpultteja;

ECF, korkeus 30mm

L1/2-F, korkeus 12mm (Sopii L, LG ja PG-profiileihin)

L5/8-F, korkeus 16mm

L3/4-F, korkeus 19mm